| 项目名称 | 甘州区酥油口下库工程 | 拟批准公示日期 | 2022年6月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 甘肃省张掖市甘州区安阳乡境内酥油口河左岸出山口以外约2.0km的苗家堡滩 |  |  |
| 建设单位 | 甘州区酥油口下库工程建设管理处 | 环评编制单位 | 甘肃创新环境科技有限责任公司 |
| 项目概况 | 本项目属新建项目，位于甘肃省张掖市甘州区安阳乡境内酥油口河左岸出山口以外约2.0km的苗家堡滩，是一座注入式水库。坝址处坐标N：38.563832°，E：100.398968°。项目主要由引水建筑物、大坝、输水管涵三部分组成，酥油口下库总库容为540万m³，设计灌溉面积9.09万亩；酥油口下库属III等中型工程。项目总投资20900万元，其中环保投资约105万元，占总投资的0.50%。 |  |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工期生产废水沉淀后回用不外排；生活污水泼洒抑尘，生活污水严禁排入酥油口河及安阳地表水截引水源地水体中。运营期，禁止在水库发展养鱼等水上养殖业，加强对进库车辆的管理，严禁违章驾驶；建立突发性水污染事故应急预案与应急处理措施；生活污水经预化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，定期清运至张掖市污水处理厂处理，严禁生活污水排入渗坑或河道。 施工期禁止在水源地和邻近水源地路段500m范围内及500m范围外上游设置临时工程；严格控制施工作业带宽度，禁止越界施工，尽量缩短水源保护区路段的作业时间；在水源地施工时，做好地面硬化并设置截排水沟，将雨水径流导流至水源保护区外；水库建成后，应按照《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求，组织相关部门对水源区进行水源保护区的划分。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期，严格执行《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》和《张掖市2019年大气污染防治工作方案》等相关要求。运营期，管理区冬季采用电采暖，废气主要为管理区食堂产生的油烟，通过加装油烟净化器处理后，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型排放限值要求。 3.加强生态环境污染防治。施工临时占地尽量减少扰动地面，工程结束后，临时占地须恢复植被；对施工便道要恢复原貌，将表层土壤回填并压实；施工单位要严格实行表土分层开挖、分层堆放、分层覆土，以减小对土壤环境的影响，利于植被恢复；施工期应注意防范雨季的水土流失问题，合理规划施工时间。尽量避免在鱼类繁殖时间进行水下施工，优化施工工艺方案，避免施工期间对水生生物造成伤害。运营期，根据《甘肃省水利厅关于张掖市甘州区酥油口下库工程取水许可的批复》（甘水资源发[2021]109号）的要求，在拦河闸处设置无障碍生态基流放水孔，保障河流最小下泄流量0.144立方米/秒，年下泄生态水量不少于453万立方米，并在取水口处设置生态流量（超声波流量计）及视频监控系统，对生态流量下放情况进行监控。加强库区水源林地建设，严禁乱坎乱伐，搞好工程周边区域尤其是库周区上游林地的保护；禁止在库周毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；加强宣传教育，提高民众保护野生动物的意识及法纪观念，严禁狩猎；加强封山育林，提高植物覆盖率和森林覆盖率，禁止滥捕乱杀惩。 工程涉及文物的保护措施应根据《张掖市甘州区酥油口下库工程文物影响评估报告》中的相关要求执行。 4.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，落实各类固废的收集、储存、综合利用及处置措施，不准乱堆和随意排放。生活垃圾经分类收集后运至安阳乡垃圾收集点进行集中处置；弃土和废渣优先进行工程内部调配利用，不能利用部分及时清运作为张掖市甘州区交通投资有限公司公路建设项目工程填方和绿化带覆土及张掖市甘州区青绿林草投资有限责任公司甘州区安阳乡高原生态苗木基地建设项目用土进行有效利用。施工期产生的危险废物集中收集后交由有资质的单位进行处理。营运期，危险废物集中收集后交由有资质的单位进行处理。委托第三方服务单位进行水库清淤工程，清理淤泥按相关要求进行管理和处置；生活垃圾经分类收集后运至安阳乡垃圾收集点进行集中处置。 5.加强噪声污染防治。施工期通过尽量采用低噪声设备，加强设备定期检修、养护等措施，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期通过选用低噪声的设备和机械，采用隔声、吸声等措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。 6.在工程施工和运行过程中，建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布环境信息，主动接受社会监督。 （四）项目建设单位必须严格执行《报告书》提出的各项环境管理与监测计划。在重点区域安装视频监控设施，接入张掖市生态环境监测网络管理平台。市生态环境局甘州分局、市生态环境保护综合行政执法队切实履行事中事后监管责任，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强环境保护“三同时”及自主验收监管。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等的规定进行排污许可登记，进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。 |  |  |
| 公众参与情况 | 评价期间，甘州区酥油口下库工程建设管理处按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）的相关要求开展了公众参与工作。整个公众参与工作贯穿于环评工作的全过程，主要分为三个阶段。项目于2020年7月24日在甘肃创新环境科技有限责任公司http://www.gscxhj.com/news/上进行了《甘州区酥油口下库工程环境影响评价公众参与第一次公示》；2020年9月16日在甘肃创新环境科技有限责任公司http://www.gscxhj.com/news/上进行了《甘州区酥油口下库工程环境影响报告书征求意见稿公示》；第二阶段于 2020 年9月 16日将征求意见稿信息通过网络平台、报纸及现场张贴公告等三种方式进行信息公开，告知了征求意见的内容。第三阶段对收集的公众意见进行整理、汇总，形成了《甘州区酥油口下库工程环境影响报告书公众参与说明》。 |  |  |

| 项目名称 | 山丹县合方农牧科技发展有限公司养殖项目 | 拟批准公示日期 | 2022年6月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 张掖市山丹县位奇镇柳荫村 |  |  |
| 建设单位 | 山丹县合方农牧科技发展有限公司 | 环评编制单位 | 甘肃蓝曦环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 本项目现代规模奶牛养殖以良种奶牛繁育为核心，计划从澳大利亚或新西兰引进12-16月龄的荷斯坦青年母牛3000头进行扩繁，项目建成后正常年奶牛饲养规模达到10240头，其中泌乳牛6160头，特需牛536头，青年牛416头，育成牛1512头，犊牛1200头，干奶牛416头。项目建成后，正常年鲜奶年产量48000吨，年出栏公牛犊800头，年淘汰干奶牛416头，病弱牛120头。项目总投资35000万元，其中环保投资339.2万元，占总投资的0.97%。 |  |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工期生产废水沉淀后回用不外排；生活污水泼洒抑尘，不外排。运营期，生活污水及畜禽养殖废水排入黑膜发酵池，经黑膜发酵池+氧化塘处理后的废水作为液态肥用于周边农田施肥；液态、固态肥料应满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便安全使用准则》（NY/T2065-2011）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2012）的相关要求；。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期，严格执行《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》和《张掖市2019年大气污染防治工作方案》等相关要求。运营期，饲草打包过程产生的粉尘经脉冲除尘器处理后从15m高排气筒排放；饲草料加工粉碎产生的粉尘经集气罩收集后，进入布袋除尘器处理，饲草料加工粉尘排放情况满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2对应的标准；食堂油烟经高效油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度标准（2.0mg/m3）；牛舍、粪污处理区粪污采用干清粪方式，通过在厂界、牛舍及办公区设置防护绿化林带，及时清理粪便并喷洒生物除臭剂等措施，降低无组织恶臭的影响。 3.加强生态环境污染防治。施工临时占地尽量减少扰动地面，工程结束后，临时占地须恢复植被；对施工便道要恢复原貌，将表层土壤回填并压实；临时土方及开挖破土面及时苫盖；弃土堆放点严格执行“先拦后弃”的原则，围挡应进行规范设计，质量应符合要求；工程施工结束后对堆场顶部及边坡采取灌草绿化措施；工程施工过程中剥离的表土堆放于弃土堆放点，堆土应进行适当的碾压夯实，在坡脚设袋装土拦挡，并在上部遮盖防雨布或防尘网以加强防护；表土作为项目封场后的绿化用土。 4.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，落实各类固废的收集、储存、综合利用及处置措施，不准乱堆和随意排放。施工期，残余混凝土和残砖断瓦等，及时清理后可以就地或就近用于填埋；弃土集中堆存，并进行压实、覆盖以及适时洒水防止扬尘；施工人员生活垃圾禁止乱丢乱弃，应集中收集后，运至环卫部门指定地点，由当地环卫部门清运处置。营运期，固体粪便用于生产牛卧床垫料，剩余部分经堆粪平台堆肥发酵后，由当地村民拉运至农田作农家肥；病死牛尸体及胎盘属危险废物，设置病死牛暂存间，贮存期不超过1天，委托甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司无害化处理；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；废一次性注射器以及废弃的药品集中收集暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位进行处理；废矿物油委托有资质单位进行处理；生活垃圾设垃圾收集设施，收集后送至环卫部门处理。 5.加强噪声污染防治。施工期通过尽量采用低噪声设备，加强设备定期检修、养护等措施，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期通过选用低噪声的设备和机械，采用隔声、吸声等措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。 6.土壤及地下水污染防治措施：按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用雨污分流，落实分区防渗措施，做好危险废物暂存间、固液分离间、堆粪平台、污水处理系统重点防渗区防渗措施。制定畜禽粪肥还田利用计划，建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理。落实废水、土壤和地下水等粪肥还田利用全链条监测计划，及时掌握粪污养分、有害物质含量和环境质量，严防还田环境风险 7.在工程施工和运行过程中，建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布环境信息，主动接受社会监督。 （四）项目建设单位必须严格执行《报告书》提出的各项环境管理与监测计划。在重点区域安装视频监控设施，接入张掖市生态环境监测网络管理平台。市生态环境局山丹分局、市生态环境保护综合行政执法队切实履行事中事后监管责任，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强环境保护“三同时”及自主验收监管。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等的规定进行排污许可登记，进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。 |  |  |
| 公众参与情况 | 评价期间，山丹县合方农牧科技发展有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）的相关要求开展了公众参与工作。整个公众参与工作贯穿于环评工作的全过程，主要分为三个阶段。项目于2022年1月17日，在甘肃环评信息网站（http://www.gshpxx.com/show/2395.html）上进行了《山丹县合方农牧科技发展有限公司养殖项目环境影响评价公众参与第一次公示》；2022年02月28日~03月18日在甘肃环评信息网（http://www.gshpxx.com/）上进行了《山丹县合方农牧科技发展有限公司养殖项目环境影响报告书征求意见稿公示》；第二阶段于 2022 年2月 28日将征求意见稿信息通过网络平台、报纸及现场张贴公告等三种方式进行信息公开，告知了征求意见的内容。第三阶段对收集的公众意见进行整理、汇总，形成了《山丹县合方农牧科技发展有限公司养殖项目环境影响报告书公众参与说明》。 |  |  |