| 项目名称 | 甘肃中翔石油科技开发有限公司年产1万吨泥浆助剂生产线项目（二期） | 拟批准公示日期 | 2022年6月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 张掖经济技术开发区循环经济示范园甘肃中翔石油科技开发有限公司厂区内 |  |  |
| 建设单位 | 甘肃中翔石油科技开发有限公司 | 环评编制单位 | 甘肃省化工研究院有限责任公司 |
| 项目概况 | 本项目属扩建项目，位于张掖经济技术开发区循环经济示范园甘肃中翔石油科技开发有限公司厂区内，地理坐标为：E100°30′4.42″，N39°4′16.45″，占地面积40.095亩。《甘肃石油科技开发有限公司年产一万吨钻井泥浆助剂项目（一期3500t）环境影响报告书》已于2018年12月由原张掖市环境保护局下达批复，并已完成验收，投入生产。现计划新建2个生产车间和1个库房，配套建设相关辅助设施，建设内容为新增年产3500吨/年磺甲基酚醛树脂、3000吨/年聚丙烯酰胺生产线各一条。扩建项目总投资8070万元，新增环保投资228万元，占总投资的2.83%。 |  |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工期，生产废水、生活废水经沉淀池简易沉淀后，循环利用，不外排。营运期，磺甲基酚醛树脂生产线，废气吸收废水约65%回用于水剂工序，35%尾气吸收废水经“三级活性炭吸附+调节池+地埋式一体化污水处理设施（一级A/O池+MBR池）”处理后，最终经园区污水管网排入园区污水处理厂；聚丙烯酰胺生产线，尾气吸收废水回用于聚合工序，不外排；生活污水经厂区现有工程化粪池（10m3）处理后，经“调节池+地埋式一体化污水处理设施（一级A/O池+MBR池）”处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂。生产废水、生活废水经处理后，苯酚、甲醛排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1水污染物排放限值，其他污染因子排放浓度须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A级标准后方可进入园区污水管网。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期，严格落实《张掖市大气污染防治条例》相关要求，落实洒水抑尘、物料遮盖等措施，降低施工期扬尘污染。运营期，磺甲基酚醛树脂生产线，干燥工序新建1台2t/h天然气燃烧机，水剂工序有机废气经管道收集后进入“三级水喷淋+燃烧机燃烧”预处理，后与干燥工序有机废气、燃烧机燃烧废气一起收集，通过“旋风除尘+水膜除尘”处理后，经15m高排气筒（2#）排放，颗粒物、甲醛、酚类、非甲烷总烃、SO2、NOx污染因子执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4及表6规定的大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。聚丙烯酰胺生产线，聚合工序和干燥工序有机废气经管道收集后，采用一套“三级水膜”吸收处理；粉碎工序产生的颗粒物经粉碎机自带的布袋除尘器处理后，同有机废气一起经15m高排气筒（3#）排放，丙烯酰胺参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4及表6规定的大气污染物排放限值，非甲烷总烃、颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限制要求。危险废物暂存库房无组织废气，主要为TVOC，库房新增1套活性炭吸附装置，通过在各类危险废物分类放置区上方设置集气罩，废气经收集、活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒（2#）排放，非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4及表6规定的大气污染物排放限值。项目生产供汽、生活采暖依托园区蒸汽供热，不新建锅炉。 3.加强土壤和地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），采取分区防渗、雨污分流措施，对磺甲基酚醛树脂生产线、聚丙烯酰胺生产线生产装置区地面及事故应急池和埋地管道做好重点防渗措施。车间设置围堰，此次扩建项目依托原有项目120m3初期雨水收集池。工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设不得埋入地下。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的要求，建立地下水污染监控和预警体系，落实土壤和地下水环境质量跟踪监测计划，定期进行土壤污染隐患排查，防止造成土壤污染。 4.严格固体废物分类处理、处置。落实各类固废的收集、储存、综合利用及处置措施。施工期，建筑垃圾（废弃堆土、砖瓦、混凝土块、包装材料）由施工单位及时清运至建筑垃圾填埋场统一处理；生活垃圾集中收集后运至张掖市垃圾填埋厂处置。营运期，依托现有项目危险废物暂存库房一座，建筑面积22.8m2 ，废包装袋、蒸馏残渣、废机油、废活性炭（危废暂存库房活性炭吸附装置中替换）、原料包装桶、污水处理站污泥、实验室废液均属于危险废物，建设单位统一收集后暂存于危废库房，分类收集、分类分区存放，定期委托有资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。 5.加强噪声污染防治。通过采用低噪音设备，设置隔音、减振等措施，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。营运期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 6.项目建设单位必须加强环境风险防范和应急处理措施，确保环保设施运行安全。严格落实《报告书》中各项环境风险防范措施。遵守安全生产规定，按照安全生产管理要求运行和维护环保设施，建立、落实安全生产管理制度。本项目新建1座事故应急池，共计有效容积为748m3。按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，一旦发生环境风险事故，必须按应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 |  |  |
| 公众参与情况 | 同时根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求，建设单位进行了公众参与调查，2021年9月1日在甘肃环评信息网进行了第一次公示，2021年9月16日在甘肃环评信息网进行了征求意见稿的公示；2021年9月30日在《张掖日报》刊登了报告书征求意见稿一次公示内容，2021年10月8日在《张掖日报》刊登了报告书征求意见稿二次公示内容，直至公告截止日期，没有群众打电话或以其它方式发表任何反对项目建设的意见或其它建议。 |  |  |

| 项目名称 | 山丹县花草滩循环经济产业区基础设施配套工程（固体废物处置工程） | 拟批准公示日期 | 2022年6月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 山丹县 |  |  |
| 建设单位 | 甘肃山丹城北工业园区管理委员会 | 环评编制单位 | 甘肃创新环境科技有限责任公司 |
| 项目概况 | 项目新建一般工业固体废物填埋场（II类场）1座，设计有效库容为26.20万m3，总库容为30.80万m3。采用安全土地填埋工艺，一般工业固体废物处理量为3.93万t/a，平均日处理固体废物108t/d；设计服务年限为10年。服务范围为山丹县花草滩循环经济产业区内工业企业产生的Ⅰ、II类一般工业固体废物，固体废物进场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）入场要求。配套建设生产生活辅助区、污水处理站和进场道路，新建表土、覆土备料场2座。占地面积99800m2，项目总投资2623.95万元，其中，环保投资512万元，占19.51％。 |  |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工废水设置1座10m3的临时沉淀池，回用施工或场地洒水降尘。新建15m3/d污水处理站，采用预处理+两级管网式反渗透处理工艺。渗滤液、车辆冲洗废水和分析实验室废水排入450m3渗滤液收集池，经污水处理站处理，出水水质执行《城市污水再生利用-城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）中建筑施工用水标准限值，用于填埋作业区降尘洒水。生活污水用于场地泼洒降尘，设置环保厕所1座，粪污定期清掏后用于附近农田施肥。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期，严格落实《张掖市大气污染防治条例》相关要求，降低施工期扬尘污染，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。运输车车辆密闭转运和自动冲洗，固体废物分区填埋、规范作业、压实覆盖、洒水抑尘，表土、覆土备料场表层洒水固化或防尘网覆盖，库区设置防飞网和绿化隔离带等规范措施，减轻无组织粉尘污染，颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放限值。生产生活辅助区冬季供暖采用电采暖。 3.加强土壤和地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中技术规范，做好填埋区、渗滤液收集处理设施、车辆冲洗废水收集池、分析实验室、危废暂存间等区域重点防渗措施，严禁渗滤液和固体废物随意倾倒。采取电法对防渗膜是否破损及破损位置进行检测，防止渗滤液渗漏。设2个土壤跟踪监测点位，3口地下水监测井，定期开展土壤和地下水环境质量跟踪监测，并将监测数据报生态环境主管部门。 4.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，落实各类固废的收集、贮存、综合利用及处置措施。生活垃圾集中后定期清运至老军乡垃圾填埋场，废活性炭为一般工业固废，填埋处理。废机油、实验室残渣和残液等危险废物，集中收集分类分区暂存在10m2危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置，危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。渗滤液收集池、污水处理站、车辆冲洗废水收集池污泥应进行危险废物鉴别，如为一般工业固体废物则回填处理，如为危险废物则暂存后安全处置。 5.落实生态保护措施。填埋场周边设置截洪沟，覆土、表土备料场四周设截排水沟，落实分期分区开挖、洒水固化措施，边开采边治理。堆存土方应严密覆盖。封场后采取工程治理措施和植被恢复措施进行生态恢复。填埋库区周围设置10m宽的绿化带，辅助区四周设置乔灌草相结合的绿化带400m2，减轻扬尘、噪声影响。 6.加强噪声污染防治。施工期噪声主要包括施工机械噪声及运输车辆噪声，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 7.必须加强环境风险防范和应急处置，确保填埋场及环保设施运行安全。严格落实《报告书》中各项环境风险防范措施，重点做好填埋区、渗滤液收集和处理设施区域渗滤液泄露检测和日常巡检，遵守安全生产规定，按照安全生产管理要求运行和维护环保设施，建立、落实安全生产管理制度。按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，一旦发生环境风险事故，必须按应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 8.落实关闭与封场环境保护要求。关闭或封场前，必须编制关闭或封场实施方案，报所在地生态环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。关闭或封场后，按照荒坡地进行育林育草，仍需继续维护管理防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故；渗滤液导排收集和处理系统应继续正常运转，直至不再产生渗滤液为止；地下水监测应继续正常开展，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。 |  |  |
| 公众参与情况 | 按照《环境影响评价公众参与办法》要求在接受委托后在网上（http://www.gscxhj.com/meitibaodao/1687373.html）进行了第一次环境影响评价公示，在完成项目征求意见稿后于2021年12月30日将征求意见稿信息在网络平台（http://www.gscxhj.com/meitibaodao/1750680.html）进行公示，同时在中国产经新闻报纸上分别于2021年12月31日和2022年1月7日进行了两次公示并在现场张贴公告，通过网络、报纸、现场张贴三种方式进行环境影响评价信息公开，告知了征求意见的内容。在公示期间，建设单位、评价单位以及监管单位均未收到任何反映材料和意见。 |  |  |

| 项目名称 | 张掖市基础母牛核心群循环产业基地建设项目 | 拟批准公示日期 | 2022年6月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 甘州区乌江镇平原堡社区原张掖市平原堡肉牛育肥养殖基地及周边空地 |  |  |
| 建设单位 | 张掖农投农牧科技有限责任公司 | 环评编制单位 | 甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司 |
| 项目概况 | 项目位于甘州区乌江镇平原堡社区原张掖市平原堡肉牛育肥养殖基地及周边空地，场址中心坐标为东经100°21′26″，北纬39°3′14″，用地面积178.25亩。项目主要建设内容为泌乳牛舍、干奶牛舍、犊牛岛、挤奶厅及挤奶通道等主体工程；新建干草棚、TRM中心、青贮窖等辅助设施。项目前期计划引进优质犊荷斯坦奶牛共计400头进行扩繁，项目扩繁期3年（后续持续引进1500的奶牛进行扩繁），奶牛养殖规模最终达到年存栏量3000头，其中泌乳牛2000头，后备牛600头，干奶牛400头；可实现年产鲜奶3.5万t，年出栏牛犊（公犊加母犊）872头，年淘汰奶牛400头。总投资15000万元，其中环保投资352万元，占总投资的2.35%。 |  |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工期，施工废水、生活污水经收集、沉淀处理后全部回用，不外排。运营期，项目养殖废水采用“集粪池+固液分离+黑膜氧化塘”工艺无害化处理，配套建设1座固液分离车间（固液分离池360m3），1座容为15500m3的黑膜氧化塘系统（厌氧发酵池（7750m3）+暂存池（7750m3）），生活污水经1座1m3隔油池+1座20m3的化粪池后，同养殖废水、设备清洗废水一起排入黑膜氧化塘处理系统，经处理后作为液态肥料用于张掖市五色建材有限责任公司农场农田利用，项目已配套2000亩农田用于液体肥料消纳，建设单位已同张掖市五色建材有限责任公司签订粪肥供销合作协议书；锅炉废水产生量较少，用作厂区洒水抑尘。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期，严格执行《张掖市大气污染防治条例》等相关要求，降低施工期扬尘污染。运营期，黑膜氧化塘采用密闭结构，配套沼气燃烧系统，产生的沼气经脱水脱硫处理后经15m高内燃式火炬燃烧后排放；牛舍、干粪堆场采用干清粪方式并及时处理，定期喷洒除臭剂、微生物菌剂，厂界、牛舍、黑膜氧化塘及办公区域设置防护绿化林带等措施，降低恶臭气体无组织排放浓度；饲草料加工采取封闭处置，废气产生量较少；食堂油烟经效油烟净化器处理后引至屋顶排放，排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。本项目新建一座锅炉房，配置一台电锅炉用于冬季供热。 3.加强土壤和地下水污染防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用雨污分流，落实分区防渗措施，做好危废暂存间、黑膜氧化塘污水处理系统和粪污处理系统重点防渗区及其他一般防渗区防渗。对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，降低污染物跑、冒、滴、漏对土壤环境造成的影响；建立地下水污染监控体系，建立完善的监测制度；粪污处理工程区要确保粪污治理设施正常运行，加强管理，禁止随意堆放污染土壤。 4.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，落实各类固废的收集、储存、综合利用及处置措施，不准乱堆和随意排放。施工期，建筑垃圾具有回收价值的回收利用，不具有回收价值的运至住建部门指定地点进行处置；生活垃圾集中收集后运至华西能源张掖生物质发电有限公司处置。运营期，牛粪日产日清，经固液分离后干粪暂存于干粪堆场，定期清运至张掖农投乐农生物科技有限责任公司粪污集中处理中心；牛舍垫料每半年清理一次，晾干后清理还田；病死牛尸体及胎盘由建设单位委托甘州区畜牧兽医站指定的甘肃中汇能源发展有限公司按照畜牧部门要求进行规范化处理；废一次性注射器、废弃药品等医疗废物和废机油均属于危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置；废树脂和废脱硫剂由生产厂家每年更换时回收利用；生活垃圾集中收集后送至华西能源张掖生物质发电有限公司处理。 5.加强噪声污染防治。通过选用低噪声设备，安装隔音、减震等措施，降低噪声污染，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。 |  |  |
| 公众参与情况 | 张掖农投农牧科技有限责任公司于2022年1月29日委托甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司开展本项目的环评工作，建设单位于2022年2月10日在甘州在线网站（http://www.gzxw.com.cn/ganzhouxinwen/gonggaoxinxi/20220309/175438400b4825a2658.htm)发布项目环境影响评价公众第一次公示，于2022年3月10日在甘州在线网站（http://www.gzxw.com.cn/ganzhouxinwen/gonggaoxinxi/20220309/175640968feb2599d67.htm）上进行了本项目第二次环境影响评价信息公示(结论公示)，同步分别在2022年3月11日和12日分别在张掖日报进行了2次公示，环评公示阶段没有收到反对意见 |  |  |

| 项目名称 | G213线元山子至白庄子段升级改造项目 | 拟批准公示日期 | 2022年6月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 项目路线起点位于张掖市高台县元山子村，终点接G213肃祁路起点 |  |  |
| 建设单位 | 甘肃省交通投资管理有限公司 | 环评编制单位 | 甘肃省交通环境监测中心有限公司 |
| 项目概况 | 本项目属改扩建项目，项目路线起点位于张掖市高台县元山子村，终点接G213肃祁路起点。路线全长55.365km，全线共设置11座桥梁（1020.2m长），其中大桥5座（704.2m长），中桥6座（316m长）；设置涵洞118道（钢波纹管98道，钢筋混凝土箱涵18道，钢筋混凝土盖板涵2道），其中新建53道，拆除重建60道，接长利用3道，修复利用2道；设置7处平面交叉。配套建设服务区1处，养护工区1处，应急物资储备站1处。项目总投资85274.0651万元，环保投资2949.4万元，占总投资的3.46%。 |  |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.做好水源地保护工作。项目路线在 K595+150-K596+990处穿越大河乡饮用水水源二级保护区，穿越长度1840m；在K580+260-K580+680处穿越暖泉村分散式水源保护区，穿越长度420m。项目穿越大河乡饮用水水源二级保护区路段在施工和运营期间，要严格落实《G213线元山子至白庄子段升级改造项目穿越肃南裕固族自治县大河乡饮用水水源保护区工作方案》及其批复各项措施要求，禁止在饮用水水源保护区内设置服务区、管理站、养护工区、取弃土场等临时设施。完善暖泉村分散式水源保护区引水渠道保护措施，在穿越暖泉分散式水源保护区路段，靠水源一侧设置应急导流渠及防撞护栏；在引水干渠距离本项目路线小于20m的K581+655-K582+065及K588+760-K590+860路段，对水源引水干渠进行改建防护，渠顶部设置盖板涵。高台县政府、肃南县政府要切实落实好暖泉村分散式水源引水渠道安全，严格项目管控，采取必要工程措施，确保引水水质和水源安全，细化日常管护措施，在施工及运营过程中采取严格环保措施及风险防范措施，不得对引水渠道和水源保护区造成污染影响。 2.严格水污染防治。施工期，项目在沿线施工工段处各设一座简易平流式自然沉淀池，施工废水集中收集后经酸碱中和沉淀、隔油除渣等措施处理后回用于生产，不得随意排放；通过选用先进的设备、机械，有效减少含油废水跑、冒、滴、漏对环境的影响，对已产生的含油废水，使用固体吸油材料吸收后封存外运；生活污水经化粪池处理后，定期抽运至当地污水处理厂处理。运营期，项目在服务区、养护工区各设置一套“化粪池 +生物接触氧化装置”污水处理设施，生活污水经处理后，排放浓度须满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》限制要求后综合利用，不外排；应急物资储备站设置环保厕所，定期清掏用作农肥使用。 3.落实大气污染防治措施。施工期严格执行《张掖市大气污染防治条例》及建设工程扬尘污染防治管理等相关要求，采取洒水抑尘、围挡防护、物料加盖篷布、严禁大风天气作业、加强施工管理、物料密闭运输等措施，降低施工期环境污染。对混凝土和水稳拌和站设备做好密封，并加装二级除尘装置；沥青拌和站设防尘和沥青烟脱除装置；现有路面拆除等采用湿法作业。食堂油烟经效油烟净化器处理后，排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。 4.落实固体废物防治要求。施工期，生活垃圾集中收集，定期清运至附近的生活垃圾填埋场填埋处置；清表废渣用于填筑路基，综合利用，不能利用的部分清运至住建部门制定场所处置；机修油污集中处理，不得随意丢弃。运营期，服务区和养护工区生活垃圾集中收集，定期清运至沿线乡镇垃圾处理场集中处理，严禁随意丢弃。 5.加强噪声污染防治。通过选用低噪声设备，安装隔音、减震等措施，降低噪声污染，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。运营期，声环境质量须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类限制要求。 6.落实生态环境保护和恢复措施。严格界定施工作业范围，加强施工管理，合理安排施工进度，尽量减少临时工程占地，弃土场的设置最大限度的减少对植被的影响，做好弃土的挡护和排水措施，施工结束后按要求对临时施工场地和弃土场进行植被恢复。严禁打击捕杀野生动物，防止施工噪声对野生动物惊扰；严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被，对施工扰动的坡面应及时采取措施，减少水土流失。 7.必须加强环境风险防范和水源地保护工作。严格落实《报告表》中各项环境风险防范措施，重点落实水源地保护各项措施，按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，在大河应急物资储备站配备完善的应急物资。在线路穿越大河乡饮用水水源二级保护区 K595+150-K596+990 段两侧各修建 1840m 应急导流渠及防撞护栏，并在 K595+100 道路两侧各设置 65m 3 事故应急池1座。穿越暖泉村分散式水源保护区路段，在K580+260-K580+680 段靠近水源一侧设置400m应急导流渠及防撞护栏，在公路东侧设置60m3事故应急池1座，并配备应急物资。上述事故应急导流渠及应急池应采取重点防渗措施，防渗系数满足等效黏土层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。 |  |  |

| 项目名称 | 肃南县头道沟铁矿矿石破碎项目 | 拟批准公示日期 | 2022年6月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 张掖市肃南县祁丰乡境内，肃南裕固族自治县海杰矿业有限责任公司头道沟铁矿矿权范围内 |  |  |
| 建设单位 | 肃南县海杰矿业有限责任公司 | 环评编制单位 | 甘肃润泽环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 项目位于张掖市肃南县祁丰乡境内，肃南裕固族自治县海杰矿业有限责任公司头道沟铁矿矿权范围内。地理坐标：东经97度50分0.05秒，北纬39度16分20.67秒。建设内容:在头道沟铁矿矿权范围内建设铁矿石破碎场地1处，占地面积908m2。建设全封闭式破碎车间1座，内置年破碎铁矿石10万吨生产线1条；配套建设原矿堆放区1处、产品堆放区1处、20m3蓄水池1座。项目总投资260万元，其中环保投资约31万元，占总投资的11.93%。 |  |  |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1.严格水环境保护。施工废水经沉淀处理后，与生活污水用于场地洒水降尘，不外排。营运期，工作人员及办公生活设施依托现有采矿工程办公生活区，不新增生活废水。 2.落实各项大气污染防治措施。施工期，严格执行《张掖市大气污染防治条例》及《大气污染防治行动计划》等相关文件要求，采取大气环境污染防治措施。营运期，将破碎车间设置在全封闭式彩钢结构内，胶带输送机采取密闭输送廊道。破碎粉尘在给料机进料口设置三面围挡并设置喷雾降尘装置1套、传输带落料点设置喷雾降尘装置1套，并在进料口和出料口分别设置集气罩，由袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；在原矿堆放区和产品堆放区四周设置防风抑尘网，定期对物料堆体进行洒水降尘；在车辆运输过程中，运输道路定期洒水降尘，运输车辆采用防尘网遮盖，严禁超载，防止撒漏。 3.严格固体废物分类处理、处置，落实各类固废的收集、储存、处理、综合利用及处置措施。施工期，生活垃圾分类收集后定期运至祁青工业园区生活垃圾填埋场填埋处置；建筑垃圾可利用部分回收利用、不可回收利用部分运至当地生态环境主管部门指定地点处置。营运期，除尘器收集粉尘作为产品外售处理。 4.加强噪声污染防治。通过采取低噪声、低振动设备，合理安排工期，避免同一施工场地、同一时间多台大型高噪声机械设备同时作业。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求范围内。营运期，采用低噪声设备，将设备置于密闭车间内，通过合理优化布局并采取隔声、消声措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 5.加强生态环境保护措施。施工期尽可能减少工程占地和施工扰动区域，施工扰动范围限制在工程占地周边5m范围内。合理安排施工进度、时间及工序，强化施工管理，增强工作人员的环境保护意识，杜绝因管理不善及施工方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。严禁随意砍伐、破坏非施工影响区内的各种野生植被，及时对施工场地进行平整、压实覆土，采取水土保持措施。营运期，通过合理安排生产作业时间、高噪声设备采取隔声降噪措施、禁止捕猎野生动物等，同时加强对工作人员的管理，降低项目生产建设对区内野生动物及其繁衍地和栖息地的影响。 |  |  |